Каталог запчастей на минитрактор TZ-4K-14.

8795.  Поршень и кольца.

| № части | Название | Штук. |
| --- | --- | --- |
| 01010 01011 01012 01013 01014 | Поршень Поршневое кольцо 90х2,5 Поршневое кольцо 90х2,5 Штифт 2,5х8 установлен в поршне Предохранительное кольцо 35 | 1 2 2 4 2 |

Примечание: поршень и поршневые кольца обозначенные на рисунке имеют

номинальный размер. Выпускаются комплекты  1 и 2 ремонтов,

отличающееся     диаметром  через 0,5 мм.

9022. Коленчатый вал.

| № части. | Название. | Штук. |
| --- | --- | --- |
| 02010 02011 02046 02045 02014 02015 02016 02017 02018 02019 02021 02022 02023 02024 02025 02027 02028 02029 02030 | Передняя часть коленчатого вала Задняя часть коленчатого вала Коленчатая цапфа Шатун Поршневой палец Дистанционное кольцо Накладка Болт Накладка Сепаратор подшипника Гайка М42х1,5 Подкладка Подкладка Подкладка Подшипник роликовый прямой упорный 310БЦ Ролик 10х14 Игла 3,5х35-2 Шпонка 9х9х32 Листовая пробка 35 | 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 5 3 2 28 35 1 1 |
| Примечание: Части № 02046, 02043, 02014, 02015, 02016, 02018, 02019, 02027,02028 поставляются в сборе. Кроме того части № 02014 и 02028 поставляются отдельно. 02001. Коленчатый вал ( в сборе ) 02800. Шатун. (в сборе ) |  |  |

8797. Маховик.

| № запчасти | Название. | Штук |
| --- | --- | --- |
| 03010 03011 03000 | Маховик. Зубчатый обод ( венец ) Маховик (в сборе ) | 1 1 1 |

08015. Цилиндр.

| № запчасти | Название. | Штук |
| --- | --- | --- |
| 08015 08011 08012 | Цилиндр Уплотнение Шпилька М10х140 | 1 1 2 |

9029 Картер двигателя.

| № запчасти | Название | Штук |
| --- | --- | --- |
| 06057 06013 06014 06015 06058 06018 06019 06020 06021 06022 06023 06024 06025 06026 06027 06028 06029 06030 06031 06032 06033 06034 06036 06050 06051 06052 06412 06413 06801 | Крышка Болт Уплотнение Уплотнение Уплотнение Болт М 10х 70 Гайка М 10 Предохранительное кольцо 10,5 Штифт 8х50 Штифт 6х16 Болт М6х16 Предохранительная подкладка 6,4 Гайка М 14х1,5 Подкладка 14,2 Винт М 8х22 Винт М 8х80 Гайка М 8 Подкладка 8,2 Винт М 10х28 Гайка М 10 Подкладка 10,2 Кольцо 50х72х12 Болт М 8х100 Болт М 10х20 Прокладка 10,2 Болт М 6х6 Передняя часть картера двигателя Задняя часть картера двигателя Картер двигателя ( в сборе) | 2 1 1 1 2 6 6 6 2 2 12 12 4 4 4 2 7 7 8 8 8 2 1 1 2 1 1 1 |

8800 Головка цилиндра.

| № запчасти | Название. | Штук. |
| --- | --- | --- |
| 09010 09011 09012 09013 09014 09016 09017 09018 09019 09020 09021 09023 09500 | Головка Зажигатель Уплотнение Уплотнение Уплотнение Держатель форсунки с форсункой ВП57С 4636- форсунка ДО60С530 Болт М 8х65 Гайка М 8 Подкладка 8,2 Болт М 10х40 Подкладка 10,5 Уплотнительное кольцо 14х20 Отводная трубка | 1 1 1 1 1 1 2 2 2 8 8 1 1 |
| Части №09010 и 09017 поставляются в сборе |  |  |

| № запчасти | Название. | Штук. |
| --- | --- | --- |
| 10095 10011 10012 10013 10014 10015 10016 10017 10018 10019 10020 10021 10022 10093 10092 10025 10026 10062 10028 10029 10030 10031 10032 10033 10036 10037 10038 10039 10040 10041 10042 10043 10044 10045 10046 10047 10048 10805 10050 10051 10052 10053 10055 10056 10058 10059 | Передняя крышка Кожух Заклёпка 2,6х6 Вал Гайка Подшипник 6207 Кольцо стопорное 72 Пружина Кольцо 35 Цапфа 6х50х44 Подкладка 7 Шплинт 1,6х12 Обойма Штифт ( на изоб. №8802деталь обозн.№10023) Подкладка ( на изоб. № 8802 деталь обоз. №10024) Подкладка Пружина Пружина регулятора ( на изоб.8802 обоз.№10027) Штифт 6х40 Болт М8х30 Гайка М8 Пробка Шпонка 6х6х25 Кулак Червяк Предохранительное кольцо 32 Крышка Уплотнение Сальник 40х62х8 Болт М 5х12 Втулка Уплотнительное кольцо 22х77 Уплотнительное кольцо 12 Пружина тарельчатая Подкладка 6,4 Болт М 6х12 Рычаг Рычаг Камень Кольцо 7 Пружина Болт Гайка М6 Пробка Ограничительная подкладка 0,2 Ограничительная подкладка 0,3 | 1 1 7 1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 6 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 |

8802.Передняя крышка.

Примечание:

Части № 10013,10015,10017, 10018, 10019, 10020,

10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026,

10027,10028,10029, 10030, 10031, 10032,10033, 10036,

10037,10048, поставляются в сборе как комплектный вал.

Части № 10013 ,поставляются также отдельно.

10054, в изображении 8802 не действительна.

8803.Передняя крышка.

| № запчасти | № запчасти | Штук |
| --- | --- | --- |

| 10060 10061 10057 10068 10069 10070 10071 10074 10075 10076 10077 10078 10079 10080 10083 10084 10086 10087 10210 10410 10411 10420 10421 10500 10600 10900 | Размерная подкладка 0,5 Размерная подкладка 1,0 Болт М 8х20 Гайка М 8 Шайба 8,4 Горловина Крышка запора Болт М 6х50 Гайка М6 Шайба 6,4 Крышка Уплотнение Болт М5х12 Шайба 5,1 Уплотнительное кольцо 8х12 Подкладка Уплотнительная подкладка Пружина Эксцентрик Грузик регулятора Втулка Грузодержатель Втулка Рычаг Маслоизмеритель Сетка | 1 1 3 3 3 1 1 2 2 2 1 1 4 4 2 1 1 1 1 2 4 1 4 1 1 1 |
| --- | --- | --- |

8804.   Впрыскивающий насос.(в сборе)

| № части | название | штук |
| --- | --- | --- |
| 11010 11200 11400 | Впрыскивающий насос ПР 1А6К 290г140 Топливопровод Впрыскивающая трубка | 1 1 1 |

8801 Держатель форсунки с форсункой.

| № запчасти | Название. | Штук. |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 38013 | Гайка Корпус держателя Нажимный палец Ограничительное кольцо Пружина Регулировочный винт Гайка Крышка Горловина Фильтрующий элемент Подкладка Винт Ниппель 3 Уплотнительное кольцо 8х12 Уплотнение Форсунка ДО60С 530-4202 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 |

Комплектный   держатель  форсунки с форсункой в группе

« Головка цилиндра 8800 »№ части 09016.

8805. Впрыскивающий насос (детали)

| № части | Название | штук |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 15 16 17 18 19 19 19 19 20 21 22 23 24 27 | Поршень и цилиндр Клапан в сборе 1 Д-90-ТА Подъёмник в сборе с штифтом и колесом Регулировочная штанга в сборе с штифтом и болтом Корпус насоса Пружина клапана Пружина поршня Уплотнительное кольцо Горловина Регулировочная втулка Тарелка пружины Штифт цилиндра Штифт подъёмника Стопорное кольцо Нижняя чашка Размерная подкладка Размерная подкладка Размерная подкладка Размерная подкладка Уплотнительное кольцо Болт 8 Ниппель 8 Гайка 12 Подкладка винтового соединения Цапфа | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 |

8806.Блокировочное устройство.

| № части | Название | Штук |
| --- | --- | --- |
| 12010 12011 12012 12013 12014 12015 12016 12017 12018 | Цапфа Гайка М 10 Упор Гайка Винт Пружина Цапфа Кольцо Игла 3,5х35 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

8810. Привод вентилятора.

| № части | Название | Штук |
| --- | --- | --- |
| 20011 20012 20500 | Ременный шкив Клиновый ремень 9,5х1100Ла Ременный шкив | 2 1 1 |

9023. Смазочный и отделительный картер.

| № части | Название | Штук |
| --- | --- | --- |
| 15040 15011 15012 15013 15014 15016 15017 15020 15021 15022 15023 15025 15041 15028 15029 15030 15031 15034 15035 15036 15037 15033 15038 15200 15604 15605 15603 15900 15939 15042 15043 | Пресс-маслёнка Уплотнение пресс-маслёнки Болт М8х25 Гайка М8 Шайба 8,2 Крышка Фильтрующий элемент Уплотнительное кольцо 10х16 Уплотнительное кольцо 10 Болт М 6х20 Уплотнительное кольцо 55х45 Отделитель- верхняя часть Отделитель- нижняя часть Уплотнение Болт М8х55 Лист Болт М4х10 Болт Гайка М8 Болт 3 Уплотнительное кольцо 8х14 Поставляется с пресс-маслёнкой Болт Уплотнительное кольцо 8х12 Гайка фильтра Смазочный трубопровод передний Отсасывающий трубопровод Напорный трубопровод Сетка Шайба 8,4 Пробка М16х1,5 Уплотнительное кольцо | 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 4 4 5 10 1 10 1 1 1 1 1 4 1 1 |

8814. Пусковая рукоятка – пусковой ремень

| № части | Название | Штук |
| --- | --- | --- |
| 35500 36500 36518 | Пусковая рукоятка Пусковой ремень Мешок из полиэтилена ( не изображен) | 1 1 1 |

8815. Электрооборудование.

| № части | Название | Штук |
| --- | --- | --- |
| 55010 55011 55012 55013 55014 55015 55016 55029 55225 55226 | Стартер 12 В Генератор 12В Ременный шкив Болт М8х30 Шайба Гайка М 8 Болт М 8х25 Шайба 8,2 Реле-Регулятор Распределительный щит | 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 |

8808. Капотаж двигателя.

| № части | Название | Штук |
| --- | --- | --- |
| 18514 18515 18516 18517 18518 18510 18511 18512 18513 | Болт М6х30 Болт М8х30 Подкладка 8,2 Болт М6х45 Шайба 6,1 Капотаж- передняя часть Амортизирующая резина- передняя часть Капотаж- задняя часть Амортизирующая резина – задняя часть | 2 4 4 2 4 1 1 1 1 |

8809.Вентилятор.

| № части | Название | Штук |
| --- | --- | --- |
| 19010 19011 19012 19013 19014 19015 19016 19017 19018 19019 19020 19021 19022 19024 19025 19500 | Корпус нагнетателя Крышка вентилятора Циркулирующее колесо Цапфа Трубка Болт шайба Тарелка 42 Уплотнение Гайка М12х1,5 Шплинт 3,8х25 Уплотнительное кольцо 42 Подшипник 6302 Заводской знак Листовая пробка 45 Шайба | 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 |

8811.Кожух ремня.

| № части | Название | Штук |
| --- | --- | --- |
| 23011 23012 23013 23014 23015 23016 23017 23500 23501 | Болт М8х20 Шайба 8,2 Гайка М6 Шайба 6,1 Болт М 6х16 Шайба 6,4 Шайба 6,4 Опорный лист Кожух ремня | 3 3 3 3 2 2 3 1 1 |

Впускной трубопровод и воздушный фильтр.

| № части | Название | Штук |
| --- | --- | --- |
| 28010 28011 28012 28029 28020 28021 28030 28033 28034 28027 28028 28014 28015 28032 | Уплотнение Болт М8х20 Шайба 8,2 Воздушный фильтр Распорная трубка Держатель Болт М 8х80 Гайка М 8 Шайба 8,4 Впускной трубопровод Консоль Болт М 10х40 Шайба 10,2 Болт М 10 | 1 4 4 1 2 1 2 4 8 1 1 2 4 |

9024. Глушитель выпуска.

| № части | Название | Штук |
| --- | --- | --- |
| 30004 20010 30011 30012 30013 30015 30016 30017 30018 30019 30600 30501 30600 30020 30023 30026 | Глушитель выпуска ( в сборе) Глушитель выпуска Болт Скоба Уплотнение Болт М10х20 Болт М10х25 Гайка М 10 Шайба 10,5 Шайба 10,2 Глушитель выпуска Корпус выпуска Вставка глушителя выпуска Корпус глушителя Трубка Прокладка | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 |

8817. Кожуха и шкив.

| № части | Название | Штук |
| --- | --- | --- |
| 23501 70022 70700 | Кожух ремня Тарелка Кожух ремня насоса | 1 1 1 |

9318 Привод  гидравлического насоса.

| № части | Название | Штук |
| --- | --- | --- |
| 70001 70025 70025 70040 70044 70046 70047 70048 70055 70056 70057 70058 70059 70060 70061 70062 70063 70064 70065 70066 70067 70068 70069 70070 70071 70072 70073 70074 70075 70076 70077 70080 70081 70082 70200 70300 | Привод гидравлического насоса (в сборе) Гидравлический насос Клинообразный ремень СПЗ 9,5х8х750 Болт М8х16 Гайка М 12 Прокладка 12,2 Прокладка 8,2 Прокладка 8,4 Корпус привода Ременный шкив Крышка Крышка Вал Промежуточный фланец Распорка Пружина Болт Пружина 6х6х28 Подшипник 1613 Подшипник 6304 Уплотнительное кольцо 65 Уплотнительное кольцо 52 Уплотнительное кольцо 20 Штифт 5х12 Болт М 6х16 Болт м 6х15 Болт М 6х16 Болт М 8х20 Болт М 6х25 Гайка М 6 Подкладка 6,1 Скоба Болт М 6х12 Подкладка 6,4 Рычаг Заряд | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 6 1 2 4 2 2 5 1 1 1 1 1 |

8820.Дистанционное управление.

|  | № части | Название | Штук | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 76000 76010 76013 76014 76015 76210 10500 | Дистанционное управление ( в сборе ) Буденовский трос 4-62-000 Болт М5х12 Болт М 5х16 Гайка М5 Цапфа Рычаг | 1 1 1 1 2 1 1 |  |

8818.Топливный фильтр.

| № части | Название | Штук |
| --- | --- | --- |
| 75011 75012 75013 75014 75015 75016 75017 75200 75010 | Фильтр топлива Болт Уплотнительное кольцо 14х20 Болт М12х40 Болт М8х30 Подкладка 12,2 Шайба 8,2 Топливный трубопровод Держатель | 1 2 4 2 2 2 2 1 1 |

8819. Фильтр топливный отдельный.

| № части | Название | Штук |
| --- | --- | --- |
| 2 3 4 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 | Крышка Уплотнение крышки Стакан со стяжным болтом Пружина Подкладка Гайка Гайка Запорный болт ( воздухоотводный ) Уплотнительное кольцо 20х26 Уплотнительное кольцо 14х20 Фильтрующие элементы Болт присоединения Присоединение Уплотнительное кольцо | 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 4 |

8155.Картер.

| № | № части | Название | Штук | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 24 25 26 | 202 205 206 208 211 222 212 215 216 218 219 224 226 227 883 886 887 805 806 808 809 221 3331 3332 3333 3334 | Картер( в сборе) Правая часть картера Левая часть картера Уплотнение Штифт 8х20 Винт М10х32 Штифт 8х56 Болт М10х160 Болт М10х200 Болт М10х90 Болт М10х75 Шайба 10,2 Гайка М10 Гайка М10 Уплотнение Болт М8х16 Шайба 8,2 Скоба М16х1,5 Уплотнительное кольцо 16х20 Болт М6х10 Уплотнительное кольцо 6х10 Болт М10х50 Крышка Уплотнение Шайба 6,1 Болт М6х20 | 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 13 5 8 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 | 26,800 29,400 0,010 0,007 0,024 0,022 0,093 0,120 0,065 0,056 0,002 0,005 0,010 0,002 0,012 0,001 0,048 0,001 0,004 0,001 0,040 0,700 0,001 0,028 0,005 |

8759.Картер передней  коробки передач с порталами.

| № | № части | Название | Штук | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 241 252 254 244 247 248 257 260 245 361 251 255 258 259 262 263 270 226 4312 268 4315 4316 4316 | Зубчатое кольцо 1 Кольцо Подшипник 6205 Крышка Болт М6х20 Подкладка 6,1 Уплотнительное кольцо 25х1,2 Сальник 25х35х7 Уплотнение Зубчатое колесо Шлицевой вал Подшипник 6203 Стопорное кольцо 17х1 Стопорное кольцо 40х1,75 Колёсная пара 1 Зубчатое колесо Подшипник 6204 Крышка Установочный лист Кольцо 46х38 Шайба 12,2 Болт М12х20 Подкладка 14 | 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 | 0,630 0,005 0,128 0,392 0,006 0,001 0,002 0,070 0,002 0,580 1,020 0,065 0,001 0,005 1,950 0,338 0,106 0,195 0,030 0,001 0,003 0,034 0,005 |

9151. Картер передней  коробки передач с порталами.

| № | № части | Название | Штук | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 27 28 35 36 | 281 288 287 285 282 289 290 412 414 417 418 421 422 423 431 432 427 435 436 437 439 433 796 797 802 803 | Колёсная пара реверса Уплотнительное кольцо 52 Подшипник 6304 Дистанционный кружок Цапфа Уплотнительное кольцо 16х2 Болт М6х12 Зубчатое колесо Подшипник 6308 Распорный кружок Распорный кружок Зубчатое колесо Распорка Подкладка Подшипник 6306 Уплотнительное кольцо 30 Крышка Болт М 10х35 Шайба 10,5 Гайка М10 Кольцо 85х3 Уплотнительное кольцо Крышка Уплотнение Болт М8х20 Шайба | 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 | 0,790 0,008 0,144 0,058 0,247 0,003 0,001 1,900 0,582 0,150 0,160 0,950 0,005 0,001 0,345 0,003 0,950 0,023 0,00х 0,010 0,002 0,001 0,278 0,001 0,013 0,001 |

8158. Картер передней  коробки передач с порталами.

| № | № части | Название | Штук | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | 292 296 97 298 301 302 304 306 307 308 313 314 315 317 318 322 323 326 327 332 333 334 337 338 341 342 344 345 347 348 349 358 352 353 354 357 359 360 | Промежуточный вал Колесная пара Подшипник 6208 Стопорное кольцо 80 Распорная трубка Кольцо Шпонка 8х7х100 Зубчатое колесо Колесная пара 2 Зубчатое колесо 2 Подкладка Кольцо 62 Подшипник 6305 Подкладка Болт М5х16 Крышка Уплотнение Шайба 6,1 Болт М6х12 Втулка Зубчатое соединение Зубчатое соединение Подшипник 6304 Стопорное кольцо 20 Приводная цапфа Стопорное кольцо 100 Подшипник 6013 Дистанционное кольцо Стопорное кольцо 65 Кольцо Дистанционная прокладка Подкладка 21 Крышка Уплотнение Сальник 40х52х7 Шпилька Гайка Болт М8х20 | 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 4 3 1 1 1 3 3 2 | 2,450 4,150 0,366 0,022 0,209 0,029 0,044 0,150 1,200 0,840 0,010 0,010 0,232 0,021 0,003 0,120 0,001 0,001 0,005 0,170 0,200 0,140 0,144 0,001 1,450 0,038 0,435 0,096 0,018 0,041 0,004 0,010 0,810 0,003 0,013 0,180 0,135 0,008 |

8159.Дифференциал

| № | № части | Название | Штук | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 363 364 365 382 383 385 386 388 392 393 394 395 402 403 404 406 407 444 445 446 452 462 464 465 467 505 514 572 573 | Вкладка Крышка Кольцо 60х75х8 Картер дифференциала Крышка Шайба 6,1 Болт М 6х16 Зубчатое кольцо Z=33 Зубчатая муфта Болт Подкладка Гайка М12 Планетарная шестерня Сателлит Цапфа Подшипник 6022 Дистанционное кольцо Шестерня Втулка Втулка Зубчатая муфта подвижная (сварено в сборе) Корпус подшипника. Сальник 28х56х12 Подшипник 6008 Подкладка Втулка Z =12 Подшипник 6305 Подкладка Подкладка | 1 1 1 1 1 6 6 1 1 6 6 6 2 2 1 2 8 1 1 1 1 1 1 1 5 х 2 1 6 | 0,130 0,304 0,022 2,200 0,800 0,003 0,005 1,300 0,502 0,050 0,004 0,016 0,420 0,150 0,300 1,960 0,036 4,100 0,438 0,170 3,093 2,540 0,027 0,633 0,001 0,850 0,232 0,018 0,003 |

8162.Сцепление.

| № | № части | Название | Штук | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х 1 2 х х 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 72 55 41 44 45 46 47 48 51 58 59 3336 56 3303 3309 3304 3307 3305 3306 3308 3326 3311 3316 101 102 103 105 108 106 109 | Крышка ( свар. в сборе) Подшипник 6002 Пластина в сборе Втулка Пластина Заклёпка 5х18 Накладка сцепления 200,140,3,5. Заклёпка 5х6 Крышка сцепления с устройством выключения Шайба 8,2 Болт М8х20 Пружина 1,6х14,1х75х17,5 Уплотнительное кольцо 32 Подшипник сцепления в сборе Смазочная трубка в сборе Муфта Вилка Вставка Валик включения сцепления Штифт 6х28 Надставка смазочной трубки Рычаг выключения сцепления (свар в сборе ) Штифт 6х25 Болт М10х55 Болт М10х100 Болт М12х60 Шайба10,2 Гайка М10,2 Шайба 12,2 Гайка М12 | 1 1 1 1 1 6 2 12 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 5 5 1 1 | 0,044 0,030 0,867 0,520 0,250 0,003 0,105 0,002 7,650 0,001 0,020 0,010 0,001 0,110 0,032 0,190 0,113 0,001 0,570 0,006 0,007 0,148 0,148 0,036 0,064 0,059 0,002 0,002 0,003 0,016 |

9174.Полуось.

| № | № части | Название | Штук | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 22 38 39 40 | 501 503 507 509 512 513 517 518 522 524 525 526 532 536 533 437 542 548 552 553 556 557 558 511 559 562 564 566 568 575 578 579 581 582 583 587 588 3734 3736 3735 597 598 852 862 863 867 868 563 647 648 550 | Картер портала Крышка портала Зубчатое колесо Z = 42 Полуось Подшипник 6210 Подшипник 6310 Сальник 80х100х13 Уплотнительное кольцо 40 Тормозная колодка( клёпанная в сборе ) Тормозная колодка Накладка 275х35х5 Заклёпка 4х15 Палец тормозной колодки Штифт 5х36 Кружок Уплотнительное кольцо 18 Тормозной барабан ( в сборе ) Тормозной клапан Накладка Винт М 6х10 Кольцо 60х50 Шпонка Шпонка 14х9х16 Распорка Болт М5х10 Листовое перекрытие (левое) Уплотнение Пружина Пробка Уплотнение Болт М12х45 Гайка М12 Шайба 12,2 Болт М12х30 Шайба 12,2 Болт М10х30 Шайба 10,2 Болт М12х20 Шайба 14 Шайба 12,2 Болт М8х16 Шайба 8,2 Рычаг ( свар. в сборе ) Болт М8х40 Шайба 8,2 воздухоотводная пробка уплотнительное кольцо листовое перекрытие ( правое ) масленка КМ10х1 уплотнительное кольцо 10х14 кольцо 24х20 | 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 32 4 4 4 4 2 2 4 12 2 2 4 2 4 1 3 2 4 2 8 8 8 4 4 16 16 2 2 2 8 8 2 2 2 2 2 1 2 2 2 | 14,500 4,300 4,500 2,540 0,633 1,070 0,005 0,005 0,058 2,900 0,125 0,005 0,161 0,005 0,015 0,001 8,520 0,420 0,120 0,003 0,005 0,100 0,015 0,002 0,590 0,003 0,045 0,004 0,001 0,055 0,017 0,003 0,038 0,003 0,028 0,002 0,031 0,005 0,003 0,012 0,001 0,295 0,020 0,002 0,042 0,003 0,060 0,009 0,003 |

9016. Диск , ступица колеса ,резина.

| № | № части | Название | Штук | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 3712 3722 3723 3724 3727 3728 3704 3705 3706 3707 | Ступица колеса ( в сборе ) Болт м 12 х80 Шайба 12,2 Гайка М 12 Болт колеса Колёсная гайка М14х1,5 Дисковое колесо 51-446 Тракторная передняя покрышка 6,00х16(рис.ёлочка) Камера 6,00/6,50-16 Вкладка для размера 6,00х16 | 4 8 8 8 20 20 4 4 4 4 | 2,370 0,070 0,003 0,017 0,066 0,032 8,900 12,500 1,570 0,170 |

8761.Рычаги управления.

| № | № части | Название | Штук | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 472 477 602 612 622 614 608 604 606 616 618 624 625 626 628 632 633 634 643 638 644 652 662 629 673 674 675 682 692 702 712 713 714 3371 3373 722 723 724 725 3375 3376 3378 3386 3384 3385 3391 3400 | Рычаг блокировки ( свар. в сборе) Подшипник 608 Штанга включения 3,4передач Вилка Штифт 5х25 Вилка включения Собачка Штанга включения 1,2 передачи Штанга заднего хода Вилка включения Вилка включения Собачка Болт Гайка М14х1,5 Пружина Вал Рычаг Сухарь Штифт 6х32 Кольцо 18х14 Стопорное кольцо 18 Тяга заднего хода ( свар. в сборе) Рычаг переключения передач (свар.в сборе) Пружина Кольцо 15х11 Стопорное кольцо 15 Штифт 5х28 Рычаг (свар. в сборе) Крышка ( свар. в сборе ) Рычаг ( свар. в сборе ) Болт М 5х8 Уплотнительное кольцо 5х9 Болт М 8х30 Тяга ( свар. В сборе ) Муфта Подкладка Шайба 8,2 Болт М 8х20 Шайба 9,5 Шайба 14 Шплинт 4х20 Рычаг (свар.в сборе.) Пружина 1,6х11,5х50х19,75 Шайба 9 Шплинт 2х15 Рычаг блокировки дифференциала(свар.в сборе) Муфта. | 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 6 6 6 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 | 0,342 0,015 0,280 0,250 0,004 0,058 0,013 0,280 0,285 0,192 0,300 0,005 0,030 0,017 0,011 0,630 0,132 0,037 0,007 0,002 0,001 0,490 0,384 0,003 0,001 0,001 0,004 0,134 0,509 0,505 0,002 0,010 0,017 0,442 0,022 0,175 0,001 0,010 0,003 0,005 0,003 0,280 0,010 0,002 0,001 0,941 0.022 |

| 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 | 3402 3401 772 782 784 786 787 792 793 805 806 808 809 872 878 879 883 886 887 867 868 3403 | Стяжной болт Пружина 2,5х22,5х90х20 Крышка (свар в сборе ) Кольцо 20х16 Уплотнение Болт М6х20 Шайба 6,1 Рычаг Уплотнительное кольцо Пробка М16х1,5 Уплотнительное кольцо 16х20 Болт М6х10 Уплотнительное кольцо 6х10 Крышка ( в сборе ) Лента 9х555 Стяжка Уплотнение Болт М8х16 Шайба 8,2 Воздухоотводная пробка Уплотнительное кольцо 16х22 Подкладка | 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 2 | 0,068 0,005 0,520 0,001 0,001 0,003 0,003 0,160 0,002 0,018 0,002 0,003 0,001 0,015 0,001 0,016 0,002 0,012 0,001 0,042 0,003 0,001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9147.Рулевое управление.

| № | № части | Наименование | Штук. | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Х 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 30 40 41 42 43 | 1503 1506 1668 1669 1670 1532 1582 1585 1586 1588 1583 1594 1596 1595 1598 1599 1600 1601 1603 1613 1622 1623 1665 1666 1612 1676 1675 1677 1679 1659 1658 1663 1662 1685 1687 1695 1696 1697 1699 1700 1710 1708 1709 1706 1705 1686 1678 | Картер рулевого управления ( свар в сборе) Передний подвес (свар. в сборе ) Болт М 12х75 Гайка М 12 Шайба 13 Задний подвес Соединительный палец Шайба 25 Гайка м 24х2 Масленка КМ 10х1 Втулка 39,8-0,1х48х25 Нижняя часть картера Крышка Уплотнение Болт М 8х25 Шайба 8,2 Гайка М 8 Штифт 8х32 Вал управления ( свар. В сборе ) Подшипник рулевого колеса Болт М8х20 Шайба 8,2 Маслёнка КМ10х1 Уплотнительное кольцо 10х14 Подкладка Шпонка 5х7,50 Рулевое колесо Ø425 тип 443-821022-032 Гайка М12 Шайба 13 Подкладка 0,20 Крышка Шайба 8,2 Болт М 8х20 Пробка М 16х1,5 Уплотнительное кольцо 16х20 Крышка 1 Крышка 2 Крышка 3 Болт М 8х16 Шайба 8,2 Болт М12х35 Болт М 12х25 Шайба 12,2 Зажимная гайка Шайба 21 Воздухоотводная пробка Шплинт 3,2х25 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7 7 7 2 1 1 4 4 2 2 6 1 1 1 1 5 1 4 4 1 2 2 1 1 8 8 2 2 4 3 3 1 1 | 11,980 0,081 0,016 0,005 0,520 0,031 0,054 0,001 0,117 5,550 2,900 0,005 0,012 0,001 0,058 0,012 2,262 1,430 0,023 0,001 0,001 0,001 0,002 0,004 2,250 0,014 0,006 0,005 0,910 0,001 0,014 0,048 0,001 0,370 0,720 0,720 0,012 0,001 0,038 0,035 0,003 0,135 0,010 0,050 0,002 |

9146.Рулевое управление.

| № | № части | Наименование | Штук. | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 | 1615 1616 1617 1626 1627 1628 1629 1630 1632 1636 1633 1634 1638 1631 1642 1644 1645 1646 1649 1663 1662 1652 | Коническая шестерня Z=20 Шпонка 9х7х20 Уплотнительное кольцо Цапфа Коническая шестерня=26 с червяком Уплотнительное кольцо Сепаратор с игольчатыми роликами 25х30х20 Распорка Подшипник 52205 Гайка М50х1,5 Распорка 2 Прокладка Гайка М 16х1,5 Кружок 36х28 Держатель Шайба 6,6 Шайба 6,1 Болт М 6х16 Червячное колесо Шайба 8,2 Болт М 8х20 Сальник 40х52х7 | 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 8 2 1 1 1 1 1 1 4 4 1 | 0,210 0,006 0,002 0,640 1,800 0,001 0,016 0,018 0,213 0,083 0,070 0,002 0,020 0,002 0,038 0,001 0,001 0,005 6,900 0,001 0,014 0,013 |

8914.Консоль бака, баки.

| № | № части | Название | Штук | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 2412 3327 3329 3330 2564 2565 2440 2573 2438 2439 2526 2527 2528 2501 2522 2532 2533 2591 2594 2595 2592 2593 2552 2553 2555 2556 | Консоль бака в сборе ( свар. в сборе ) Болт М6х12 Гайка М6 Шайба 6,6 Болт М 10х20 Шайба 10,2 Подкладка Баки Подкладка правая Подкладка левая Затвор бака Уплотнительное кольцо 16х20 Пробка М 16х1,5 Масляный бак ( свар. в сборе ) Уплотнение Шайба 9,5 Гайка-барашек М 8 Хомут Ролик 1 Ролик 2 Болт М 8х6 Подкладка Трубка обратная Шланг 10х650 Кран М16х1,5 Уплотнительное кольцо 16х20 | 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 | 4,941 0,004 0,002 0,001 0,023 0,002 0,060 5,313 0,042 0,042 0,061 0,001 0,048 0,338 0,003 0,004 0,017 0,001 0,080 0,200 0,002 |

9084.Педальная площадка и привод заднего моста.

| № | № части | Наименование | Штук. | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | 1352 3471 3461 3477 3478 3451 1332 1334 1335 1803 1292 1806 1303 1403 1293 1402 1417 1418 1405 1294 1295 1406 1407 1307 1315 1412 1413 1414 3488 3489 3491 3490 3482 3481 3484 3487 3485 3486 3479 3480 3483 3339 3340 3341 3338 3342 3343 3470 3476 4392 3337 | Площадка и направление Вал ( свар. в сборе ) Рычаг тормоза ( свар. в сборе ) Шайба 21 Шплинт 5х32 Рычаг сцепления ( свар. в сборе ) Фланец Уплотнение Кольцо 40х62х12 Шарнирный вал (КЛНП16-228) Вал Шплинт 8х80 Стопорное кольцо 40 Стопорное кольцо 72 Шпонка 12х8х32 Подшипник 1207 Болт М16х1,5х50 Шайба 16,3 Вставка Зубчатое колесо Z=30 Распорка Распорное кольцо Шайба Сальник 40х52х7 Пробка 8 Маслёнка КМ10х1 Маслёнка КМ10х1 Уплотнительное кольцо 10х14 Бронированный шланг Трос Зажим для троса Ухо троса Держатель рубашки троса правый Держатель рубашки троса левый Болт М 8х16 Наконечник Устанавливающий болт Гайка М10 Палец 14х170х52 Шплинт 4х25 Шайба 8,2 Устанавливающий болт 10х32 Гайка М8 Трос 3,15 Наконечник Шланг с оболочкой Наконечник 8,8 Распорка Штифт 8х32 Втулка Трос сцепления (в сборе ) | 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 4 4 2 4 1 2 4 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 | 16723 1,088 1,452 0,020 0,005 0,986 7,400 0,002 0,028 7,600 0,003 0,006 0,018 0,024 0,323 0,125 0,006 0,092 1,240 0,205 0,023 0,020 0,013 0,002 0,006 0,009 0,001 0,110 0,092 0,073 0,046 0,067 0,067 0,012 0,003 0,035 0,008 0,163 0,005 0,001 0,015 0,005 0,056 0,004 0,168 0,002 0,002 0,012 |

9317.Сидение.

| № | № части | Наименование | Штук. | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 1919 1938 1961 1963 1966 1967 1971 1972 1973 1976 1977 1978 1979 1903 1918 1942 1982 1938 1984 1985 1986 1988 1989 1990 1939 1994 1997 1998 1999 2002 | Держатель Упор Накладка Накладка верхняя Сидение 975831 Подушка сидения Болт М 8х20 Шайба 8,2 Гайка м 8 Болт М12х25 Шайба 12,2 Гайка М12 Шайба 14 Рама сидения ( свар в сборе) Держатель (в сборе ) Распорка Крышка Рессора Пробка с пружиной Крышка вентиля Чашка Болт М 8х20 Гайка М8 Шайба 8,2 Болт М12х50 Шайба 12,2 Болт М12х75 Шайба 12,2 Гайка М12 Подкладка | 2 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 8 8 2 2 2 4 | 1,200 0,361 3,200 1,900 0,015 0,001 0,006 0,035 0,003 0,016 0,005 5,465 0,640 2,260 0,059 0,003 0,081 0,003 0,010 0,010 |

8169.Правая и левая часть картера заднего моста.

| № | № части | Наименование | Штук. | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 х 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 1005 1012 1014 1017 1022 1024 1025 1026 1035 1036 1037 1028 1032 1322 1323 1317 1318 1325 1326 1034 | Картер ( в сборе ) Правая часть картера Левая часть картера Уплотнение Штифт 8х25 Болт М10х35 Гайка М10 Шайба 10,2 Болт М8х35 Гайка М8 Шайба 8,2 Болт М10х45 Болт М 10х140 Воздухоотводная пробка 1 Уплотнительное кольцо 16х22 Пробка М 16х1,5 Уплотнительное кольцо 16х20 Болт М6х10 Уплотнительное кольцо 6х10 Болт М8х50 | 1 1 1 2 2 2 5 5 4 5 5 1 1 3 3 1 1 1 1 1 | 21,000 21,000 0,005 0,010 0,031 0,011 0,002 0,018 0,006 0,001 0,036 0,100 0,042 0,001 0,048 0,001 0,004 0,001 0,023 |

8170.Дифференциал заднего моста.

| № | № части | Наименование | Штук. | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 1042 1043 1045 1046 1048 1055 1051 1052 1053 1062 1063 1064 1067 1068 1102 1104 1105 1112 1114 1115 1117 1134 1135 1137 1197 1209 | Картер дифференциала Крышка Шайба 6,1 Болт М6х16 Шестерня Z=33 Подкладка Болт Подкладка Гайка М 12 Планетарная шестерня Сателлит Цапфа Подшипник 6022 Дистанционное колесо Шестерня Z=12 Втулка Втулка Корпус подшипника Сальник 38х56х12 Подшипник 6008 Подкладка Вставка Крышка Сальник 60х75х8 Шестерня Z =12 Подшипник 6305 | 1 1 6 6 1 1 6 6 6 2 2 1 2 8 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 | 2,200 0,800 0,003 0,006 1,300 0,140 0,050 0,004 0,016 0,420 0,160 0,300 1,960 0,036 4,100 0,072 0,170 2,450 0,027 0,633 0,001 0,130 0,304 0,022 0,850 0,232 |

9154.Привод заднего моста.

| № | № части | Наименование | Штук. | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 1072 1073 1075 1082 1094 1095 1084 1085 1087 1097 1098 1099 1092 1305 1306 1307 1312 1313 1309 1088 1142 1143 1146 1147 1148 1152 1155 1156 1158 1159 1162 1163 1164 1165 1153 | Шестерня Z=11 Подшипник 6308 Уплотнительное кольцо 38 Шестерня Z=20 Распорное кольцо Шайба Подшипник 6303 Уплотнительное кольцо 30 Крышка Болт М 10х35 Шайба 10,5 Гайка М 10 Кольцо 85х3 Уплотнение Крышка Сальник 40х52х7 Зажимный болт Зажимная гайка Болт М8х20 Уплотнительное кольцо 72 Крышка Уплотнение Штанга включения Вилка включения Штифт 5х25 Кольцо 18х14 Болт М 8х10 Уплотнительное кольцо 8х14 Болт М 8х20 Шайба 8,2 Пружина Скоба Болт Гайка М 14х1,5 Шарик 25 | 1 1 1 1 2 12 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 4 | 1,900 0,633 0,006 0,950 0,005 0,001 0,346 0,003 0,950 0,023 0,003 0,010 0,002 0,003 0,500 0,013 0,180 0,155 0,003 0,018 0,750 0,001 0,155 0,135 0,004 0,002 0,003 0,001 0,018 0,001 0,002 0,005 0,003 0,017 0,011 |

9155.Полуось,картер портала, крышка портала.

| № | № части | Наименование | Штук. | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 х 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | 1192 1193 1198 1202 1204 1205 1279 1207 1242 1244 1245 1246 1232 1233 1235 1237 1247 1252 1283 1284 1282 1287 1203 1172 1288 1222 1223 1195 1255 1218 1139 1140 1196 1212 1213 1215 1214 3734 1217 3735 1224 1225 3736 1227 1228 | Картер портала Крышка портала Шестерня Z=42 Полуось Подшипник 6308 Подшипник 6210 Сальник 80х100х13 Стопорное кольцо 40 Тормозные колодки ( в сборе ) Тормозная колодка Накладка 275х35х5 Заклепка 4х15 Палец тормозной колодки Штифт 5х36 Кольцо Стопорное кольцо 18 Тормозной барабан ( в сборе ) Тормозной кулак Накладка Болт М6х10 Кольцо 60х50 Шпонка Распорка Шпонка 14х9х16 Болт М5х10 Листовой кожух левый Листовой кожух правый Уплотнение Пружина Пробка Подкладка Подкладка Уплотнение Болт М12х55 Болт М12 х45 Шайба М12 Шайба 12,2 Болт М12 х20 Болт М12х30 Шайба 12 Болт М10х30 Шайба 10,2 Шайба 14 Болт М 8х16 Шайба 8,2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 32 4 4 4 4 2 2 4 12 2 2 2 4 4 2 1 3 2 4 1 6 2 6 2 8 2 4 4 4 16 16 4 8 8 | 14,500 4,300 4,500 2,540 0,633 1,070 0,057 0,006 6,058 2,900 0,125 0,005 0,163 0,005 0,015 0,001 8,520 0,420 0,120 0,003 0,005 0,100 0,015 0,002 0,590 0,003 0,045 0,036 0,012 0,003 0,001 0,063 0,050 0,016 0,033 0,033 0,038 0,003 0,028 0,002 0,005 0,012 0,001 |

| 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | 1322 1323 1328 1329 1262 1270 1269 1253 1412 1414 | Воздухоотводная пробка 1 Уплотнительное кольцо 16х22 Болт М5х8 Уплотнительное кольцо 5х9 Рычаг ( свар в сборе ) Шайба 8,2 Болт М8х40 Кольцо 24х20 Маслёнка КМ10х1 Уплотнительное кольцо 10х14 | 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0,042 0,001 0,002 0,001 0,295 0,001 0,019 0,004 0,060 0,009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8763. Распределитель.

| № | № части | Наименование | Штук. | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | 2805 2806 2807 2808 2809 2813 2815 2816 2819 2820 2822 2821 2823 2824 2825 2831 2832 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2841 2842 2844 2845 2851 2852 2853 2854 2857 2861 2871 2872 2837 1711 2879 2880 | Корпус распределителя Задвижка Пружина Шайба 10,5 Кулиса Штифт Втулка Уплотнение Болт М6х16 Шайба 6,1 Уплотнение Крышка Уплотнительное кольцо 14х18 Патрубок 10 Уплотнительное кольцо 18И24 Прямая муфта Уплотнительное кольцо 14х18 Муфта Пружина Шарик 2 7/16 ( 11, 113) Болт Уплотнительное кольцо 16 Шайба 17 Гайка М 16х1,5 Гайка М 16х1,5 Пробка М16х1,5 Уплотнительное кольцо 14х20 Пробка Уплотнительное кольцо 16х20 Пружина Шарик 4-10 Болт М10х10 Рычаг (свар .в сборе ) Шарик 25 Цапфа 10х40х30 Шплинт 3х20 Держатель распределителя ( свар в сборе ) Шайба 8,2 Болт М 8х16 | 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 | 1,700 0,202 0,004 0,004 0,050 0,001 0,080 0,001 0,005 0,001 0,001 0,100 0,002 0,040 0,004 0,134 0,001 0,050 0,016 0,005 0,053 0,001 0,010 0,019 0,020 0,036 0,001 0,030 0,001 0,002 0,004 0,005 0,104 0,011 0,022 0,001 0,798 0,001 0,012 |

9149.Гидравлическая система.

| № | № части | Наименование | Штук. | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 10 | 2951 2911 2912 2891 2892 2921 2922 2923 2924 2941 2803 2931 2901 2902 2903 2904 2900 | Гайка м 18х1,5 Уплотнение 16х20 Патрубок Уплотнение 20х26 Патрубок –соединение Шланг 18х600 Шланг 8х1600 Шланг 10х1400 Шланг 10х500 Ниппель цилиндра 1 Распределитель ( в сборе ) Гидравлический цилиндр 60х250 Хомут Лента 9х120 Лента 9х235 Скоба Болт 13 Присоединение | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 1 1 1 | 0,023 0,001 0,080 0,001 0,056 0,347 0,834 0,435 0,513 0,071 2,770 7,500 0,002 0,002 0,005 0,023 0,004 0,080 |

8092.Гидравлический цилиндр.

| № | № части | Наименование | Штук. | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |  | Цилиндр Поршень и поршневая штанга Крышка с ухом Сальник Болт с ухом Гайка М 24х1,5 Предохранительный штифт Предохранительное кольцо Уплотнительное кольцо 55х2 Уплотнительная манжета 32х40 Уплотнительная манжета 60х50 | 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 |  |

8765.Тяга.

| № | № части | Наименование | Штук. | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | 3532 3524 3522 3552 3554 3555 3556 3569 3612 3575 3577 3571 3574 3592 3603 3605 3582 3579 2933 2949 2950 3578 2953 2954 2958 2959 2955 2956 2952 2964 2960 3691 3698 3652 3685 3686 3688 3682 3632 3639 3646 2967 2968 | Пластина ( свар. в сборе ) Рычаг Втулка Рычаг боковой Болт М8х65 Шайба 8,2 Гайка М8 Тяга Рама ( свар. в сборе ) Шайба 22 Шплинт 5х36 Тяга длинная Палец 20х63х45 Болт левей ( свар. в сборе ) Гайка Гайка М 20 Болт правый ( свар. в сборе ) Палец 20х100х86 Кронштейн ( свар . в сборе ) Болт М 16х30 Шайба 16,3 Пружинный шплинт Распорная трубка 1 Палец 25х14х125 Шайба 26 Шплинт 6,3х40 Распорная трубка 2 Палец 25х90х75 Цапфа Тяга Пружинный шплинт Палец ( свар. в сборе ) Пружинный шплинт Маслёнка (свар. в сборе ) Болт М 16х60 Гайка М 16 Шплинт 6,3х40 Стопор Кожух ( свар. в сборе ) Болт М 8х25 Шайба 8.2 Шплинт 5х36 Шайба 22 | 1 1 1 2 2 2 2 2 1 16 7 4 4 1 1 1 1 2 1 4 4 9 2 1 4 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 2 | 12,025 0,160 0,850 0,024 0,001 0,006 15,250 0,021 0,006 0,146 0,360 0,180 0,035 0,344 0,237 3,920 0,077 0,006 0,027 0,062 0,521 0,021 0,010 0,018 0,329 0,240 0,027 0,130 0,027 4,031 0,118 0,030 0,010 0,048 0,324 0,015 0,001 0,005 0,002 |

9144.Капот, крылья.

| № | № части | Наименование | Штук. | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 х 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | 4202 4242 4221 4357 4332 4382 4502 4533 4534 4535 3792 3938 3965 3893 2894 3895 3896 3928 3929 3930 4408 4422 4432 4452 4437 4474 4475 3908 3909 3968 3969 3970 3974 3975 3976 3875 3897 3903 3904 3905 3889 3890 4292 4302 4303 4305 4362 4363 4364 3867 3931 3932 3912 4412 4413 4414 | Крыло переднее правое в сборе Крыло переднее левое Резиновый предохранитель Стоп –стекло Ø 85 красное Крыло заднее правое Крыло заднее левое Ящик для инструмента Гайка М8 Шайба 8,2 Шайба 9,5 Передний капот ( свар в сборе ) Задний капот ( свар. в сборе .) Кожух батарей Болт М6х16 Шайба 6,1 Гайка М6 Шайба 6,8 Профиль НП 532 Профиль НП 532 Профиль НП 532 Стоп –стекло Ø80 красное Направляющая планка Подпора правая Подпора левая Бот М8х30 Шайба 8,2 Шайба 9,5 Болт М6х10 Шайба 6,1 Болт М8 х20 Шайба 8,2 Шайба 9 Болт М 6х12 Шайба 6,6 Шайба 6,1 Держатель Шайба 7 Держатель Подвес Накладка Болт М10х35 Шайба 10,2 Башмак Башмак Болт М8х35 Шайба 8,2 Болт М4х10 Шайба 4,1 Гайка М4 Крепление (свар в сборе ) Заскёжка Шплинт 4х63 Консоль Болт М4х10 Шайба 4,1 Гайка | 1 1 2 1 1 1 1 8 8 8 1 1 1 10 10 10 3 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 2 2 1 1 1 2 2 2 1 4 1 1 1 2 2 1 1 4 4 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 | 4,826 4,826 0,985 0,210 7,264 7,379 2,500 0,006 0,001 0,003 4,515 4,390 0,710 0,005 0,001 0,002 0,008 0,018 0,021 0,017 0,210 0,941 1,620 1,626 0,016 0,001 0,003 0,005 0,001 0,013 0,001 0,002 0,004 0,001 0,001 0,143 0,001 0,225 0,050 0,102 0,031 0,002 0,760 0,575 0,018 0,001 0,010 0,001 0,001 0,402 0,030 0,005 1,345 0,010 0,001 0,001 |

9248.Ручной тормоз.

| № | № части | Наименование | Штук. | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 | 2490 3411 3421 3429 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3427 3426 3444 3445 3446 3364 3365 3366 3349 3428 | Трос ручного тормоза ( в сборе ) Рычаг тормоза (свар. в сборе ) Плечо тормоза ( свар. в сборе ) Собачка ( свар . в сборе ) Пружина Сегмент Упор Распорная втулка Болт М8х45 Шайба 8,2 Гайка М8 Болт М8х35 Шайба 8,2 Трос 4 Ухо троса 5 Зажим троса 4 ( в сборе ) Рычаг длинный Шарик 25 Гайка М10 Скоба боуденовского троса Распорка | 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 4 4 2 2 2 1 1 | 2,500 0,242 0,655 0,013 0,206 0,012 0,014 0,023 0,001 0,006 0,018 0,001 0,036 0,046 4,075 0,210 0,011 0,008 0,009 0,010 |

9098.Панель приборов 1.

| № | № части | Наименование | Штук. | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 2998 2999 3001 3006 3007 3008 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3024 3025 3026 3027 3029 3023 3042 3044 3045 3046 3052 3055 3056 3057 3058 3086 3101 3151 3166 3171 3187 3197 3219 3222 3223 3224 3225 | Концевой зажим плюсовый Концевой зажим отрицательный (масса) Панель ( свар в сборе ) Болт М8 х16 Шайба 8,4 Шайба 9 Подкладка Коробка предохранителей 6 Щиток Болт М5х16 Шайба 5,3 Шайба 5,1 Гайка М5 Предохранитель 8А Реле –регулятор 12В150ват. Подкладка Шайба 5,8 Распределительная коробка Контрольная лампа красная Контрольная лампа зелёная Лампа 12 В/ 2Ватт Штапельная розетка Штапельная розетка Нажимная кнопка Переключатель указателей поворота Двухполюсная клейма Подкладка Болт М4х16 Прерыватель указателей поворота Болт М5х16 Шайба 5,3 Шайба 5,1 Гайка М5 Шайба 10,5 Пучок проводов 1 Пучок проводов 2 Провод 40 Пучок проводов 3 Пучок проводов 4 Провод 43 Провод 32 Подкладка Розетка семиполюсная Болт М 5х30 Шайба 5,1 | 1 1 1 4 4 2 1 1 1 4 4 4 4 6 1 4 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 | 0,052 0,052 0,878 0,009 0,009 0,002 0,002 0,095 0,002 0,003 0,001 0,001 0,011 0,002 0,650 0,002 0,001 0,070 0,030 0,030 0,002 0,018 0,035 0,015 0,040 0,016 0,001 0,002 0,020 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,592 0,013 0,125 0,060 0,053 0,007 0,148 0,005 0,175 0,005 0,001 |

| 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | 3228 3036 3037 3038 3230а 3249 3250 3251 3252 3253 3825 3838 3853 3854 3855 3095 3149 3150 3203 3204 3205 3206 3207 3209 3211 3217 3218 3220 | Скоба 11х1 Болт М4х10 Шайба 4,3 Шайба 4,1 Шланг 16 черный Четырёхполюсная клемма Трёхполюсная клемма Щиток Подкладка Болт М4х16 Держатель фонарей правый (свар в сборе ) Держатель фонарей левый (свар в сборе ) Болт М6х20 Шайба 6,1 Гайка М6 Провод 3 Провод 6 Провод 5 Провод 9 Провод 11 Провод 12 Провод 17 Провод 18 Провод 22 Провод 22 Провод 27 Провод 28 Провод 39 | 5 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 8 9 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0,001 0,001 0,001 0,001 0,361 0,031 0,024 0,002 0,002 0,002 0,914 0,914 0,006 0,001 0,002 0,210 0,002 0,009 0,002 0,002 0,001 0,001 0,005 0,350 0,350 0,002 0,001 0,002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9088.Панель приборов 2.

| № | № части | Наименование | Штук. | Вес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | 2991 2997 3062 3063 3055 3066 3067 3071 3072 3073 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3087 3088 3089 3221 3226 3227 3074 3213 3237 3238 3239 3240 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3261 3281 3282 3283 3288 3289 3290 3291 3292 | Панель трактора Батарея 6Н50 Держатель гудка Гудок 110-12В (сигнал) Болт М8х16 Шайба 8,4 Гайка М8 Фара 100 Лампа 12В/ 25Ватт Лампа 12В/ 2 Ватт Фонарь поворота левый задний Лампа 12 В /15 Ватт Лампа 12В/5 Ватт. Фонарь поворота передний Лампа 12 В/15Ватт Штифт 7х2 Болт М4х10 Шайба 4,3 Провод 1 Провод 2 Провод 49 Гайка М5 Провод 50 Фонарь поворота правый задний Провод 26 Разъединитель батареи Болт М6х16 Шайба 6,1 Гайка М6 Пятиконтактная клемма Шток Шайба Болт М4х20 Шайба 4,1 Гайка М4 Рама Болт М10х20 Шайба 11 Шайба 10,2 Пол Подкладка Зажим боудена | 1 1 1 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 2 4 4 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 | 25,000 0,076 0,600 0,012 0,001 0,004 0,420 0,010 0,002 0,237 0,003 0,003 0,120 0,003 0,001 0,001 0,004 0,060 0,137 0,001 0,001 0,001 0,270 0,005 0,001 0,002 0,039 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 3,260 0,023 0,003 0,002 0,458 0,085 0,009 |

| 43 44 | 3294 3295 3296 3234 3235 3254 3859 3862 4323 4324 4327 | Шайба 6,4 Шайба 6 Гайка М6 Лента 90х16 Кнопка Провод 21 Шайба 6,6 Канатик ( в сборе ) Болт М10х50 Гайка М10 Болт М8х12 | 2 2 2 1 2 1 17 1 2 8 1 | 0,002 0,001 0,020 0,001 0,020 0,038 0,008 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[Домой][ТЗ-4К-14][МФ-70][Терра][О нас][Контакты]

Copyright(c) 2004 ФТЦ ФИАН. Все права защищены.
grebenshikov@inbox.ru